คู่มือความรู้วิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนองค์การบริหารส่วน

ตำบลบือมัง

ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก

คือ สิ่งที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษผักเปลือก ผลไม้ เศษอาหาร หญ้า ใบไม้ ซากพืช ซากสัตว์ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 1   จัดเตรียมภาชนะที่มีฝาปิด เช่น ถังพลาสติก  ถังสี ถังเก่าขนาดแล้วแต่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2   นำภาชนะมาเจาะรูหรือตัดก้น และขุด

หลุมขนาดความลึก  2 ใน 3 ส่วนของความสูงภาชนะ จากนั้นนำภาชนะใส่ลงในหลุมที่ขุดไว้

ขั้นตอนที่ 3   นำเศษอาหาร เศษผักผลไม้ เศษหญ้า มาทิ้งในถังที่ฝังไว้ และปิดฝามิดชิด

ขั้นตอนที่ 4   จุลินทรีย์/ไส้เดือนในดินจะย่อยสลายเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย

ขั้นตอนที่ 5   เมื่อทิ้งเศษอาหารจนเต็มภาชนะแล้ว ให้กลบด้วยดินแล้วย้ายถังไปทำตามขั้นตอนเดิมที่จุดอื่นต่อไป

ถังย่อยสลายอินทรีย์

อุปกรณ์สะดวกในการโยกย้ายและประกอบง่าย

แสงอาทิตย์ให้พลังในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ความร้อนและอากาศภายในที่หมุนเวียน ทำให้จุลินทรีย์เติบโตได้ดี การย่อยสลายอยู่ในดินป้องกันกลิ่น และแมลงวัน น้ำที่มากับเศษอาหารจะซึมลงดินบริเวณรอบโคน ขยะถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน

ขั้นตอนการทำถังย่อยสลายขยะอินทรีย์

รูปแบบที่ 1

- จัดเตรียมภาชนะหรือเศษวัสดุภาชนะเหลือใช้ เช่น

ถังสี ถังพลาสติกใช้แล้ว ขนาดของภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในครัวเรือน หากมีมากก็ใช้ภาชนะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความเหมาะสม (ภาชนะที่ใช้อาจเป็นถังพลาสติกหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีฝาปิด)

- เจาะรูหรือตัดภาชนะดังกล่าวที่ก้นถังแล้วขุดหลุม

ขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของภาชนะนำภาชนะที่เตรียมไว้ไปใส่ในหลุมที่ขุด ทั้งนี้หากมีปริมาณขยะอินทรีย์เกิดขึ้นมากและมีพื้นที่เหลือสามารถทำได้มากกว่า 1 จุด

- นำเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้ และเศษหญ้าที่

เหลือมาเทใส่ในถังที่ฝังไว้ และปิดฝาภาชนะให้มิดชิด

- จุลินทรีย์ในดิน,ไส้เดือนในดินจะทำการย่อยเศษ

อาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุ๋ย (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณขยะเปียก) หากมีกลิ่นเหม็นสามารถเติมน้ำหมั้ก EM หรือ เอาเศษหญ้าและใบไม้ขนาดเล็กมากลบผิวชั้นบน

- เมื่อปริมาณเศษอาหารถึงระดับเดียวกับพื้นดินที่ขุด

ไว้ให้เอาดินกลบ แล้วย้ายถังไปทำตามขั้นตอนเดิมที่จัดอื่นต่อไป

รูปแบบที่ 2

- จัดเตรียมท่อซีเมนต์เหลือใช้ หรือจัดทำคอกไม้

ล้อมรอบต้นไม้ หรือสเวียน ไว้สำหรับรองรับขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก

- รองท่อซีเมนต์ด้วยอิฐหรือวัสดุเพื่อยกฐานของท่อ

ซีเมนต์ให้มีช่องว่างอากาศ หลักจากนั้นให้เติมดินหรือใบไม้ลงไปที่ฐานวงล้อซีเมนต์

- นำขยะอินทรีย์ ขยะเปียก เศษอาหาร เปลือกผลไม้

เศษหญ้า เศษใบไม้เทใส่ในจุดที่ได้จัดเตรียมไว้ตามข้อ 1

- เศษใบไม้แห้งมาโรยปิด เพื่อเป็นการป้องกันกลิ่น

เหม็นและป้องกันแมลงต่าง ๆ โดยสามารถเติมน้ำยา EM เพื่อป้องกันกลิ่นและเร่งปฏิกิริยาการหมักได้อีกด้วย

การจัดทำถังขยะอินทรีย์

(ขยะเปียก)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

โทรศัพท์  073-299-474

โทรสาร  073-299-985